# Identification

| No d'anomalie | 003_180908 | Gravité | Bloquante Urgente Autre : Pénalisante |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Découvert par | Pierre JOUBERT |  |  | Le | 18 / 09 / 2008 |
| Description de l'anomalie |  |  |  |  |  |
| Identification du système présentant l'anomalie (Logiciel, Matériel) : Imprimante Dell 5200 (Modes PCL et PS) |  |  |  |  |  |
| Situation de départ, mode opératoire, comportement attendu et résultat obtenu : Installation du driver sur les latitude430-2 à 4 problématique (aucune connexion avec l'imprimante) Impossible d'imprimer en PS sur la 5200 depuis le latitude 420-4 et le latitude 430-2 |  |  |  |  |  |

* Indiquez tout fichier et toute donnée nécessaire pour reproduire l'anomalie

# Résolution

| Statut | Résolue Non résolue Contournée Autre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Résolue / contournée par |  | Pierre JOUBERT | Le | 19 / 09 / 2008 |
| Description de la solution apportée |  |  |  |  |
| Méthode de contournement : Installation standard du driver Dell R63416 impossible (erreur sibylline à promos d'un moniteur de langage non installé). J'ai donc eu recours à la méthode d'installation suivante : Ajouter l'imprimante manuellement à l'aide du GUI Windows Installer C:\dell\Drivers\R63416\Drivers\Win_2000\DKAAG1DA.INF installer localement l'imprimante, sans cocher la détection PnP Sélectionner le port LPT1 ne pas imprimer de page de test Procéder de même avec le fichier DKAAG2DA.INF A ce stade, deux imprimantes 5200 doivent être installées en local Sélectionner "Dell Laser Printer M5200 PS3" comme imprimante par défaut Accéder aux propriétés de la "Dell Laser Printer M5200 PS3" Dans l'onglet "Options", entrer manuellement les options de l'imprimante : Tiroir 2 500 feuilles Chargeur MF Installé Chargeur enveloppes Installé Module recto verso Installé Dans l'onglet "Port", créer un nouveau port TCP/IP à l'adresse 192.168.1.15 Y affecter l'imprimante Dans l'onglet "Avancé", configurer l'impression par défaut pour activer le recto/verso Imprimer une page de test accéder aux propriétés de la "Dell Laser Printer M5200" Dans l'onglet "Périphérique", entrer manuellement les options de l'imprimante : Tiroir 2 500 feuilles Chargeur MF Installé Chargeur enveloppes Installé Module recto verso Installé Dans l'onglet "Port", affecter l'imprimante au port TCP/IP IP_192.168.1.15 créé ci-dessus Dans l'onglet "Avancé", configurer l'impression par défaut pour activer le recto/verso Imprimer une page de test Problème à résoudre car cette solution temporaire ne permet pas toutes les options du mode PS. Je pense qu'il s'agit d'un problème d'encodage PS au niveau de l'imprimante. Je n'ai pas eu le temps d'essayer de réinstaller les drivers. Bref, impossible de récupérer les options depuis l'imprimante. L'installation du driver de la 3000cn se déroule sans accrocs. |  |  |  |  |